上海政法学院

新建多媒体教室设备购置项目

一、项目概述

- 项目名称：新建多媒体教室设备购置

- 项目预算：预算总金额为6.2万元

二：报名需要提供材料：

1、营业执照（复印件加盖公章）；

2、税务登记证、组织机构代码证（复印件加盖公章）；

4、法定代表人授权委托书（原件）及被授权代表身份证（复印件加盖公章）；

注：以上内容均需提供原件，原件审阅后退回。已更换为三证合一的供应商提交三证合一的营业执照后，无需再提交税务登记证和组织机构代码证。报名时提供的资料应与投标文件中的资格证明文件一致，如有不同，以投标文件为准。投标人的合格与否，将由评标委员会决定。

三、递交响应文件截止时间、地点：

递交截止时间：2023年8 月 9 日上午10时00分

响应文件一式三份，应装入封袋，封面注明：项目名称、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。并在封口处加盖供应商公章。

递交地点：上海市青浦区外青松公路7989号，上海政法学院明德楼305C办公室。

四、评标时间：递交响应文件截止后3个工作日内。

五、公告发布媒体：上海政法学院官网

六、联系方式：

采购人：上海政法学院

地址：上海市青浦区外青松公路7989号

联系人：唐老师

电话： 15316060692

采购需求

一、项目概况：

根据教学需求，现新建信息楼211，主教楼105C和115C三间多媒体教室，需采购中央控制器、一键呼叫、功放、音箱、讲台、投影机吊架等多媒体教学设备；具体明细如下

二、项目建设内容需求清单、功能及参数要求：

| 名称 | 功能及参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 中央控制器 | 1、要求采用标准的物联网通讯平台，ARM处理器LINUX操作系统；支持管理平台远程管控；需兼容学校原有总控软件及设备，便于日常统一管理； 2、 提供 B/S 配置界面，支持网络远程配置系统参数，支持个性化编辑控制逻辑，支持PC\手机端远程配置；。 3、需要支持DHCP动态获取IP地址。 4、支持液晶交互控制面板和按键控制面板，并且具备系统锁定功能，系统锁定后面板任何按键操作无效,解锁后面板按键起作用。 5、支持设备控制管理功能，支持教室、网络远程控制多媒体设备开关、信号切换，需要具备计算机、笔记本、无线投屏音视频信号一键切换输出到投影机；可远程控制触控面板解锁、锁定等功能。 6、需支持视频VGA、HDMI信号混切，支持HDMI信号或VGA信号输入，VGA、HDMI任意信号输出；支持输入信号自动检索功能，笔记本等外设视频信号接入后自动切换。 7、≧1路LAN网络接口，支持TCP/IP协议；≧1路读卡器接口，接口形式采用RJ45模块插孔，并为读卡器提供供电，支持插卡和刷卡模式读卡器。＞1路交互控制面板接口，接口形式采用RJ45模块插孔，并支持控制面板提供供电。 8、需具备≧7路RS232通讯接口，≧1路RS485接口，灵活管控其他物联设备。 9、需具备≧8路DI(数字I/O)接口，可接人体智能感知、门探等开关传感设备，灵活对接其他终端设备。 10、需具备IC卡权限管理功能，具备IC卡数据存储，脱网状态下可以保存不少于4万张IC卡数据、4万条刷卡记录，脱网状态不影响老师使用。联网后刷卡记录自动上传，IC卡数据自动下载。 11、交互控制面板通讯接口需支持RJ45模块方式，支持网线连接智能终端主机实现通讯与供电，不需配置单独电源，传输距离不少于10米。 12、插卡方式，支持IC卡、CPU卡等的读取，插卡入口位置灯光指示，方便在光线较暗的场合使用。 13、读卡验证通过指示灯和声音提示，有效的授权卡和无效卡具备不同颜色指示灯提示，可了解IC卡是否具备有效授权。 | 3套 |

| 一键呼叫 | 1、支持单键呼叫，仅按一键即可呼出，操作方便快捷，具备LED指示灯状态显示； 2、支持双向语音对讲、快速拨号（速拨键）、自动应答。 3、支持通话记录（教室位置、电话号码、通话时间）自动上传到管理平台。 4、语音传输采用标准的 IP/RTP 协议，完美兼容基于SIP 的主流IP PBX/软交换/IMS 平台。 5、支持 G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB ，G.722等多种编码方式，适应不同的网络环境下的语音保障。 6、支持自定义分机号，可设置来电铃声。 7、支持静态/动态获取IP地址，网页管理界面,支持网络远程管理； 8、具备RJ45标准以太网口，支持10/100Mbps以太网；DC12～24V电源供电。 9、需兼容学校原有语音软件及设备，便于日常统一管理。 | 3套 |
| --- | --- | --- |
| 音箱 | - 线性音柱音箱,由3个3.5英寸单元组成的50厘米竖直线阵列 - 采用1+2喇叭2分频方式，音质适合教学应用。 3、箱体，钢质护罩，便于清洁，适合教室环境。 技术指标： 1、频率范围: (-10dB):80Hz-20kHz ； 2、声压灵敏度（1w/1m):93dB 3、频率响应最大声压级:115dB(峰值121dB) 4、灵敏度: 88dB 1W1M； 5、阻抗: 8Ω； 6、功率: 100W； 7、尺寸:550 x100 x160 mm之间 | 3对 |
| 功放 | 1、 针对教学扩声需求设计，人声处理更加清晰，适合教学环境。同时能兼容学校目前再用的蓝牙无线麦克风； 2、具有2路麦克风输入，音量独立控制，采用卡侬头接口方式，带标准的48V幻象供电，具有选择开关，方便接入不同类型的麦克风选择使用。（提供设备接口图片佐证） 3、 具有2路音频输入，同步输出，无需切换； 4、 具有2路音频输出，支持录播等设备接入 6、 设备采用低功耗设计，无风扇、无噪音，适合长时间工作，免维护。 7、 数字调节方式，具有初始音量和最大音量设置功能，可根据实际需要设置每次开机初始音量，下次再开机可自动恢复音乐和麦克风音量的预设音量，并且可以按不同教室环境场景限制最大音量，以避免开机啸叫声出现，便于管理。（提供设备接口图片佐证） 8、 中文LCD菜单显示，清晰直观。 9、内置蓝牙麦克接收功能，支持蓝牙麦克风直接配对使用，含2路USB接口通过USB数据线连接电脑，实现电脑翻页功能。无需另配适配器；（提供设备接口图片佐证） 主要技术指标： 输出功率：100W+100W； 推导阻抗:8Ω； 功放频率响应：20 Hz ~ 20 KHz (±3 db)； 信噪比：90dB | 3台 |
| 讲台 | 1、规格：L*W*H（mm）：1100*780*1020（允许正负5mm偏离）；主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈。 - 上层两侧采用橡木扶手，正面采用L型高档橡木装饰板，前置活动维修门，无锁联动，下层后门打开后，上层维修门方可打开，上翻开启并可拆卸 3、设计：分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出比较窄的教室门，内置固定螺丝孔位，安装简单。拐角采用圆弧设计，防止碰伤。 4、翻转显示器安装位，可安装21.5寸到23.8寸的显示器，显示器翻转到最大尺寸，不影响视线而且美观。不锈钢可调阻尼转轴，显示器可以在0-130°中任意停留，不会出现反扣。 5、单路多组笔记本电脑抽拉线，配备6个孔，加胶圈保护，配置网线*1+USB延长线*1+音频线*1+HDMI线*1，翻盖采用磁吸开启。 6、上层使用一把锁控制，显示器位置、左前双抽 7、下层前门采用对开门设计，左侧预留光驱门，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱，预留主机限位孔及限位卡槽；右侧设备门，标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板，放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间≥12U， 8、下层拼装式设计,前后门槛利用螺丝进行固定，安装简单，底面离地6CM，防潮、防锈。 | 2个 |
| 投影机吊架 | 满足正常投影机吊装、方便拆卸和维护；投影仪吊架M-1.5吊（支）架可调左右转角-15°～+15°吊（支）架可调上下倾仰角-15°～+15°吊(支)架可承重范围>15kg | 3套 |
| 安装调试 | 对指的教室内新旧设备之前的调换、安装和测试；包括人工、线材等，满足正常教学需求； | 3间 |

三、质保期要求

1、   本项目所有产品报价人提供的所有设备在正式使用一个月之内出现质量问题，成交人负责包换；质保期至少五年，软件终身免费升级。质保期内投标人提供免费上门维护服务。

2、   所有设备保修服务方式均为报价人或设备生产厂家上门保修，即由报价人或厂家派员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由报价人或厂家承担。

3、   成交人应在设备质保期后适当年限内，有足够的备用件替换，以确保设备在无须更换关键器件的条件下能够连续正常运作而又不降低设备的可靠性，成交人须对此做出承诺。

4、   成交人的故障响应为全天候，需提供至少7天×24小时服务级别的报修电话，响应时间为1小时，一周内不能修复的设备必须提供同等水平的替代设备保证正常运行。如因成交人违反以上规定而导致采购人发生各类事故，责任完全由成交人承担（除扣除合同质保金押款外，采购人有权对成交人追加罚款）。

5、   当接到采购人故障维护请求后，1小时内给予响应，在4小时内成交人将派专门的技术人员到现场了解故障情况，并在8小时内负责维修或者更换损坏的零件、部件或设备。如果还不能解决，成交人承诺在24小时内赶到现场进行故障排除，并提供同等水平的代替设备保证正常运行。

四、评标办法

1、本次招标将成立评审小组，评审小组本着“公平、公正、择优、诚信”的原则，从质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。采购人应当从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商或书面授权询价小组直接确定成交供应商。

2、报名需要提供的资料和设备参数描述中重点功能项中任意一项内容有缺失或不符合规定的，该投标文件作废标处理。

五、  验收

1、   成交人根据国家的有关标准和由成交人拟订并经采购人确认的验收大纲进行设备验收，由成交人组织并邀请采购人参加验收工作，验收工作前成交人必须先进行自检工作，并向采购人提供自检报告。若合同设备的试运行处于非良好状态下，采购人有权拒绝验收，由此引起的损失由成交人负责。

2、   成交人应按验收标准进行验收。设备的各项测试应独立进行，并逐项进行检验。（验收程序及日期由成交人在合同中表明）

3、   设备最终验收合格的条件必须至少满足以下要求：

1）   设备必须安装完毕，包括各系统所必须的资料、图纸及说明。

2）   双方签署验收合格证书。

3）   成交人必须提供该设备已通过计量检定的合格证书及检定证书。

4、   在设备调试过程中,如因成交人技术人员的错误，造成安装调试进度延误或设备安装质量达不到合同要求，成交人对此承担全部责任。

5、   在设备调试过程中，成交人技术人员应负责向采购人技术人员详细解释设备调试方法及调试过程中可能发生问题的处理方法，使采购人技术人员能够完全掌握设备调试的专业技术及操作技能(具体内容在合同中体现)。

6、   成交人提供的设备，所有的铭牌、使用指示、警告指示必须采用中文表示。每个设备均应有制造厂家的铭牌，并装在显著的地方，铭牌上至少应包括制造厂名称、型号、容量、制造年份及其他性能资料等可完全识别此项设备所必须的资料。

六、履约延误

1、成交人应按照响应文件规定的设备参数功能、时间、地点交货和提供服务。

2、成交人应按响应文件要求的产品提供对应的功能的产品和技术服务，否则甲方有权要求成交人赔偿合同价30% 的违约金，并解除合同并追究成交人的违约责任

2、如成交人无正当理由而拖延交货，甲方有权要求成交人赔偿合同价30% 的违约金，并解除合同并追究成交人的违约责任

3、  在履行合同过程中，如果成交人可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到成交人通知后，应尽快对情况进行评介，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

七、  付款方式

- 1、合同签订后， 项目完成并验收合格后，采购人收到成交人开出发票后二十个工作日内支付100%的合同全款。