上海政法学院新建学生公寓开水机采购项目招标需求

一、项目概况

本项目为上海政法学院新建两栋学生公寓配备开水机，每栋学生公寓10层，每层配置一台开水器，共需采购20台。

1.项目名称：上海政法学院新建学生公寓开水机采购安装项目

2.预算费用： 14.56万元。

3.项目工期： 学校通知施工之日起15天。

4.建设地点：上海政法学院校内（外青松公路7989号）。

5.报价方式：

本次投标以固定总价方式报价。固定总价中包含（但不限于）产品材料、制作、包装、运输、装卸（同时自行考虑现场装卸措施）、安装、调试、检验、检测、现场保管、操作培训、水电使用、税金、规费、维保服务及质保期间内发生的一切费用。

二、开水器参数和要求：

| 项目 | 设备要求 |
| --- | --- |
| 水胆容量 | ≥30L |
| 加热功率 | 3000W |
| 电 源 | 220V/50Hz |
| 外型尺寸▲ | 550*500*1700（±5%） |
| 供 水 量 | 开水45L/H |
| 出 水 | 2开水 |
| 过滤装置 | 三级过滤 |
| 发热管▲ | 800不锈钢材质 |
| 箱体材质 | 黑钛不锈钢 |
| 出水方式 | 可兼容校方刷卡出水（中标方须配合校方进行改造） |
| 加热方式 | 步进式加热 |
| 保护功能 | 自动防火阻燃、防漏电、防干烧、防开盖、防蒸汽、防缺水、防超温等保护。 |
| 显示功能▲ | 具有智能显示屏，具有滤芯监测、具有时间显示、温度显示、定时开关机显示、加热或饮用状态显示、故障代码或中文报警显示等功能;机器面板带取水指示灯，提醒用户取水。 |
| 卫生要求▲ | 需要整机卫生批件 |
| 安全证书▲ | 需要整机质量认证CQC证书、节能认证证书、食品接触产品安全认证 |
| 零部件证书▲ | 要求制造商具有发热管、加热水胆、滤芯卫生批件 |
| 出水水质 | 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范一一般水质处理器》(2001)的要求。 |

1、过滤要求:不低于三级过滤配置; 过滤要求：≥三级过滤配置：熔喷聚丙烯+颗粒活性炭+压缩活性炭 (提供《整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，证件内容须体现出过滤配置参数)；

2、加热管：采用800不锈钢加热管（提供与投标产品型号一致的整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据，证件内体现加热管不锈钢牌号）；

3、滤瓶：采用聚丙烯（PP）；（提供与整机批件申请单位一致的滤瓶《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件做为依据）

▲4、为了保证售后的一致性和产品水质安全，饮水机的各级滤芯与整机需为同一品牌（需提供所投饮水机制造商申请的各级滤芯涉及饮用水卫生安全产品许可批件复印件）；

▲5、采用步进式加热技术，饮水机加热停止4小时后，温度下降≤4℃/h,保温等级为≥A 级，送检单位或委托单位须为所投产品制造商；（提供第三方检测机构出具的与投标同一型号具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件。）

6、饮水机具有灭菌装置，冷水管中的冷水从排水管排到外界，利用热水对热水管与温水龙头进行高温灭菌处理，送检单位或委托单位须为所投产品制造商；（提供第三方检测机构出具的与投标同一型号具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件。）

▲7、饮水机的噪音≤40dB（A），符合 GB/T 4214.1-2017《家用和类似用途电器噪声测试方法通用要求》标准，送检单位或委托单位须为所投产品制造商；（提供第三方检测机构出具的与投标同一型号具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件。）

8、饮水机的门板、面板、背板、底板、水槽采用食品级304不锈钢或更优材质，厚度≥1.0mm；加热器进水口、温度探头、水位探针采用食品级304不锈钢或更优材质；送检单位或委托单位须为所投产品制造商；（提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件。）

▲9、水槽防溅网板采用304无指纹不锈钢材质，厚度≥2.5mm，符合GB/T 11170-2008及GB/T 3280-2015标准，送检单位或委托单位须为所投产品制造商；（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。）

▲10、饮水机具有防烫伤功能，使用开水时须先触摸童锁按键，再触摸开水按键出水防止误碰开水按键出高温水烫伤，送检单位或委托单位须为所投产品制造商；（提供第三方检测机构出具的与投标同一型号具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件。）

11、水嘴/水龙头具有双层隔热功能，化学成分鉴定（碳(C)、硫(S)、磷(P)、硅(Si)、镍(Ni)、铬(Cr)、锰(Mn)）检测符合GB/T 3280-2015标准；（提供第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件。）

12、为保证开水机能支持刷校园卡出水，投标单位需确保所供开水设备具备与学校现有刷卡系统进行模块对接的能力，并保证配合学校相关部门进行刷卡系统进行改造。

四、投标单位资质要求

1、投标单位需在中国境内依法注册，具有独立的法人资格，符合国家法律规定，进行工商税务登记且年检合格，经营范围符合要求；若为代理商，需提供制造商授权书。

2、投标单位能独立承担民事责任，具有履行合同所必需的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，近三年内的经营活动中没有重大违法记录和不良记录。

3、投标单位须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（供应商需提供相关证明资料）；

五、结算与付款：

项目完成经验收合格，一次性支付合同金额。

六、施工验收规范及标准

本项目所用材料必须符合环保要求，严禁使用假冒伪劣产品。本项目验收标准为：一次性验收合格。

七、 质保期

本项目开水器设备质保期三年。在质保期内，设备如出现非人为故意损坏情况，中标单位应在接到报修电话后及时无偿修理以及免费提供服务。由此发生的一切费用应由中标单位承担。