附件1：

房屋建筑、市政、民防工程安全防护、文明施工措施项目清单

| 类别 | 项目名称 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文明施工与环境保护 | 安全警示标志牌 | 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。 |  |
|  | 现场围挡 | （1）现场采用封闭围挡，市容景观道路及主干道的建筑施工现场围挡高度不得低于2.5m，其他地区围挡高度不得低于2m； |  |
|  |  | （2）建筑工程应当根据工程地点、规模、施工周期和区域文化，设置与周边建筑艺术风格相协调的实体围挡； |  |
|  |  | （3）围挡材料可采用彩色、定型钢板，砼砌块等墙体； |  |
|  |  | （4）市政、公路工程可采用统一的、连续的施工围栏； |  |
|  |  | （5）施工现场出入口应当设置实体大门，宽度不得大于6m，严禁透视及敞口施工。 |  |
|  | 各类图板 | 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话牌、安全生产管理目标牌、安全生产隐患公示牌、文明施工承诺公示牌、消防保卫牌；建筑业农民工维权告示牌；施工现场总平面图、文明施工管理网络图、劳动保护管理网络图。 |  |
|  | 企业标志 | （1）现场出入的大门应设有企业标识； |  |
|  |  | （2）生活区有适时黑板报或阅报栏； |  |
|  |  | （3）宣传横幅适时醒目。 |  |
|  | 场容场貌 | （1）道路畅通； |  |
|  |  | （2）施工现场应设置排水沟及沉淀池，施工污水经二级沉淀后方可排入市政污水管网和河流； |  |
|  |  | （3）工地地面硬化处理；主干道应适时洒水防止扬尘；清扫路面（包括楼层内）时应采取先洒水降尘后清扫； |  |
|  |  | （4）裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施； |  |
|  |  | （5）施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施； |  |
|  |  | （6）食堂应设置隔油池，并应及时清理； |  |
|  |  | （7）厕所的化粪池应做抗渗处理； |  |
|  |  | （8）现场进出口处设置车辆冲洗设备； |  |
|  |  | （9）施工现场大门处设置警卫室，出入人员应当进行登记。所有施工人员应当按劳动保护要求统一着装，佩戴安全帽和表明身份的胸卡； |  |

| 类别 | 项目名称 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文明施工与环境保护 | 材料堆放 | （1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌； |  |
|  |  | （2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施； |  |
|  |  | （3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 |  |
|  | 现场防火 | （1）施工现场应当设有消防通道，宽度不得小于3.5m； |  |
|  |  | （2）建筑物高度超过24m时，施工单位应当落实临时消防水源，设置具有足够扬程的高压水泵。当消防水源不能够满足灭火需要时，应当增设临时消防水箱； |  |
|  |  | （3）在建工程内设置办公场所和临时宿舍的，应当与施工作业区之间采取有效的防火隔离，并设置安全疏散通道，配备应急照明等消防设施； |  |
|  |  | （4）高层建筑的主体结构内动用明火进行焊割作业前，应当将供水系统安装至明火作业层，并确保正常取水； |  |
|  |  | （5）临时搭建的建筑物区域内应当按规定配备消防器材。临时搭建的办公、住宿场所每100m2配备两具灭火级别不小于3A的灭火器；临时油漆间、易燃易爆危险物品仓库等每30m2应配备两具灭火级别不小于4B的灭火器。 |  |
|  | 垃圾清运 | 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 |  |
|  |  | 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 |  |
| 临时设施 | 现场办公生活设施 | （1）施工现场应设置办公室、宿舍、食堂、厕所、淋浴间、开水房、文体活动室、密闭式垃圾站（或容器）及盥洗设施等临时设施。临时设施所用建筑材料应符合环保、消防要求； |  |
|  |  | （2）办公区和生活区应设密闭式垃圾容器； |  |
|  |  | （3）施工现场应配备常用药及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材； |  |
|  |  | （4）宿舍内应保证有必要的生活空间，室内净高不得小于2.4m，通道宽度不得小于0.9m，每间宿舍居住人员不得超过16人； |  |
|  |  | （5）宿舍内应设置生活用品专柜，有条件的宿舍宜设置生活用品储藏室； |  |
|  |  | （6）宿舍内应设置垃圾桶、鞋柜或鞋架，生活区内应提供为作业人员晾晒衣物的场地； |  |

| 类别 | 项目名称 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临时设施 | 现场办公生活设施 | （7）食堂应设有食品原料储存、原料初加工、烹饪加工、备餐（分装、出售）、餐具、工用具清洗消毒等相对独立的专用场地，其中备餐间应单独设立； |  |
|  |  | (8)食堂墙壁(含天花板)围护结构的建筑材料应具有耐腐蚀、耐酸碱、耐热、防潮、无毒等特性，表面平整无裂缝，应有1.5 m以上(烹饪间、备餐间应到顶)的瓷砖或其他可清洗的材料制成的墙裙； |  |
|  |  | (9)食品原料储存区域（间）应保持干燥、通风，食品储存应分类分架、隔墙离地(至少0.15m)存放，冰箱（冷库）内温度应符合食品储存卫生要求； |  |
|  |  | (10)原料初加工场地地面应由防水、防滑、无毒、易清洗的材料建造，具有1-2%的坡度。设有蔬菜、水产品、禽肉类等三类食品清洗池，并有明显标志； |  |
|  |  | (11)烹调场所地面应铺设防滑地砖，墙壁应铺设瓷砖，炉灶上方应安装有效的脱排油烟机和排气罩，设有烹饪时放置生食品(包括配料)、熟制品的操作台或者货架； |  |
|  |  | (12)备餐间应设有二次更衣设施、备餐台、能开合的食品传递窗及清洗消毒设施，并配备紫外线灭菌灯等空气消毒设施。 220伏紫外线灯安装应距地面不低于2.5m。备餐间排水不得为明沟。备餐台应采用不锈钢材质制成； |  |
|  |  | (13)在烹调场所或专用场所必须设立工用具清洗消毒专用水池和保洁柜。工用具、餐饮具清洗消毒专用水池不得与蔬菜、水产品、禽肉类等食品清洗池混用。水池应采用耐腐蚀、耐磨损、易清洗的无毒材料制成。为就餐人员提供餐饮具的食堂，还应根据需要配备足够的餐饮具清洗消毒保洁设施； |  |
|  |  | （14）食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施； |  |
|  |  | （15）食堂外应设置密闭式泔桶，并应及时清运； |  |
|  |  | （16）施工现场应设置水冲式或移动式厕所，厕所地面应硬化，门窗应齐全。蹲位之间宜设置隔板，隔板高度不宜低于0.9m； |  |
|  |  | （17）厕所大小应根据作业人员的数量设置。高层建筑施工超过8层以后，每隔四层宜设置临时厕所。厕所应设专人负责清扫、消毒、化粪池应及时清掏； |  |
|  |  | （18）淋浴间内应设置满足需要的淋浴喷头，可设置储衣柜或挂衣架； |  |
|  |  | （19）应设置满足作业人员使用的盥洗池，并应使用节水龙头； |  |

| 类别 | 项目名称 |  | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现场办公生活设施 |  | （20）生活区应设置开水炉、电热水器或饮用水保温桶；施工区应配备流动保温水桶； |  |
|  |  |  | （21）文体活动室应配备电视机、书报、杂志等文体活动设施、用品； |  |
|  |  |  | （22）施工现场应设专职或兼职保洁员，负责卫生清扫和保洁； |  |
|  |  |  | （23）办公区和生活区应采取灭鼠、蚊、蝇、蟑螂等措施，并应定期投放和喷洒药物； |  |
|  |  |  | （24）炊事人员上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩，并应保持个人卫生； |  |
|  |  |  | （25）食堂的炊具、餐具和公用饮水器具必须清洗消毒。 |  |
|  | 施工现场临时用电 | 配电线路 | （1）按照TN—S系统要求配备电缆。 |  |
|  |  |  | （2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地地沟； |  |
|  |  |  | （3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 |  |
|  |  | 配电箱开关箱 | （1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格产品； |  |
|  |  |  | （2）按二级保护要求，选取符合容量要求和质量合格的漏电保护器。 |  |
|  |  | 接地保护装置 | 施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。 |  |
| 安全施工 | 临边洞口交叉高处作业防护 | 楼板、屋面、阳台等临边防护 | 用密目式安全立网封闭，作业层另加两边防护栏杆和0.18m高的踢脚板。脚手架基础、架体、安全网等应当符合规定。 |  |
|  |  | 通道口防护 | 设防护棚，防护棚应为不小于0.05m厚的木板或两道相距0.5m的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。应当采用标准化、定型化防护设施，安全警示标志应当醒目。 |  |
|  |  | 预留洞口防护 | 用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。应当采用标准化、定型化防护设施，安全警示标志应当醒目。 |  |
|  |  | 电梯井口防护 | 设置定型化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。或每层设置一道硬隔离；应当采用标准化、定型化防护设施，安全警示标志应当醒目。 |  |

| 类别 | 项目名称 |  | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 楼梯边防护 | 设1.2m高的定型化、标准化的防护栏杆，0.18m高的踢脚板。安全警示标志应当醒目。 |  |
|  |  | 垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施。 |  |
|  |  | 高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。 |  |
|  |  | 操作平台交叉作业 | （1）操作平台面积不应超过10m2、高度不应超过5m； |  |
|  |  |  | （2）操作平台面满铺竹笆、设置防护栏杆，并应布置登高扶梯； |  |
|  |  |  | （3）悬挑式钢平台两边各设前后两道斜拉杆或钢丝绳，应设置4个经过验算的吊环； |  |
|  |  |  | （4）钢平台左右两侧必须装置固定的防护栏杆； |  |
|  |  |  | （5）高层建筑施工或者起重设备起重臂回转半径内，按照规定设置安全防护棚； |  |
|  | 作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品。 |  |  |  |