一.参加招标供应商项目资质要求；

1. 须具有独立法人资质的商业机构；

2. 具有代理销售3M产品的原厂品牌授权书及其它有关资质证明所供产品的原厂品牌授权书；.

3. 近3年内无商业,债务等纠纷案件发生；.

4. 近3年内无工商,税务处罚案件发生；

5. 公司注册资本为50万（含）人民币以上。

二、招标项目内容

1. 年度采购RFID和磁条采购总金额为196800元，采购实施次数不定，每次采购数量待合同中约定。

2. 标签型号：3M D4标签，磁条型号：3M B2磁条；

3. 标签以每片计价，磁条以每根计价；

4. 参加应标的供应商以最低供货单价中标。

三、招标项目细则要求；

1. 招标项目报价格式统一要求:

| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产品型号 | 单价（元） | 运输费 | 品牌 | 备注 |
| RFID标签 （图书专用） |  |  | 0 |  |  |
| 可充消安全磁条（图书专用） |  |  | 0 |  |  |

2. 报价中单价及总价须为完税报价.

3. 中标供应商须提供正规发票以进行货款结算.

4. 供货周期为签订合同后6周内供货.

5. RFID 标签及磁条产品技术指标应标文件格式如下:

| RFID标签（图书专用） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 指标 | 报价单位填写 （报价单位名称：_ __） |
| 功能要求 | 标签须为无源标签,频率13.56M Hz |  |
|  | 符合 ISO 15693-3 和 ISO 18000-3 标准。 |  |
|  | 在RFID标签上的所有数据，包括资料识别号码都可以完全重新改写。 |  |
|  | 可以提供同品牌的256 bits,1024bits,2048bits 等多款不同可用存储空间的标签。 |  |
|  | RFID标签内容必须不被加密，不锁定。所有用户存储区域都可以由用户自由修改或重新编写。 |  |
|  | 采用AFI 或EAS 位作为防盗的安全标志方法. 且AFI标志位必须可以用户自由修改. |  |
|  | 标签必须使用防冲突的运算法则，以避免在同时读写多个标签时有数量限制。 |  |
|  | 标签固有频率误差频率小于或等于±350K Hz范围。 |  |
|  | 必须是卷装包装,可以在电动或手动标签分配器中方便分配抽取. |  |
|  | 带不干胶的、单片的标签，在粘贴到书籍时不需要再刷胶或者配粘纸。 |  |
|  | 必须使用PH值为6.0-7.5之间的中性背胶. |  |
|  | 采用倒装法封装(Flip-Chip)。 |  |
|  | 标签的天线为铝或铜质天线，采用蚀刻法工艺制造。 |  |
|  | 标签采用RTF工作模式(Reader Talks First). |  |
| 技术要求 | 内存容量：≥1024bits |  |
|  | 工作频率：13.56 MHz |  |
|  | 防冲突机制：≥30个标签/秒 |  |
|  | 有效使用寿命：终身质保 |  |
| 服务要求 | 标签中至少可存储以下信息：馆藏条形码，分馆代码，馆藏类型等信息。 |  |
|  | 所供应RFID标签必须为RFID标签生产厂家提供终身质量保证的磁条，必须是RFID标签生产厂商为RFID标签提供质量问题的终身包换。 |  |
| 可充消安全磁条（图书专用） |  |  |
| 类 别 | 指标 |  |
| 功能要求 | 安全磁条必须为可充消磁条，须在书籍资料废弃前都能够保持性能不变。 |  |
|  | 安全磁条不会因为通常图书馆环境而失去或部分失去灵敏性，也不会受电动工具、线圈等的破坏。安全磁条的充/消状态不会受小于80 oersteds的交流或直流磁场改变，也不会在靠近监测系统门架时重新被充磁或消磁。 |  |
|  | 安全磁条必须是单片、柔软、细薄、不生锈的合金制造、表面覆胶。贴进资料后不会随着时间掉色及失去粘性。在粘贴时，不需要加湿、加热或再补胶水，弯折后不可发生磁条脆断和磁片掉落的情况。 |  |
|  | 磁条的材质必须不会生锈。 |  |
|  | 用于手工安装的普通书用磁条必须两面带胶。 |  |
|  | 胶水必须是中性PH值的，不会使纸张变形，不破坏纸张的胶水。 |  |
|  | 覆盖于基条之上的磁片，必须有保护层，在揭掉背衬后不得裸露可见，以避免图书在正常流通中的磁片脱落现象。、 |  |
|  | 磁条和图书馆监测系统,和充消磁器为是同一品牌. |  |
| 技术要求 | 普通书用的磁条长度不可短于16CM。 |  |
|  | 普通书用的磁条整体宽度(连同双面胶面)必须不大于2.3mm. |  |
|  | 磁条金属部分宽度必须与磁条整体宽度(双面胶面)宽度一致 |  |
|  | 磁条金属部分的基条与其上粘附的磁片宽度必须与磁条整体宽度(双面胶面)宽度一致 |  |
|  | 双面胶的防粘背衬必须采用一长一短设计。 |  |
|  | 长防粘背衬的长度应该大于30CM，便于安装在16开的书籍中。 |  |
|  | 磁条表面的防粘衬条要在两端长出磁条本体至少25毫米，以便快速的撕掉、操作及安插。 |  |
|  | 防粘衬条由约0.1毫米的聚乙烯材料制成，能够非常容易地撕掉而不会使磁条变形或扭曲。 |  |
| 其它要求 | 所供应磁条必须为磁条生产厂家提供终身质量保证的磁条，必须是磁条生产厂商为磁条提供质量问题的终身包换。 |  |

四、报价文件要求

- 须提供公司营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件，组织机构代码证、公司法人授权书、法定代表人和报价人身份证复印件，并加盖公司公章；

- 须按招标文件要求提供报价细则内容及技术指标应标文件. 并在报价书及技术指标应标文件下方加盖公章；

- 须提供代理销售3M产品的原厂品牌授权书、3M原厂品牌出具的质保书，及其它有关资质证明复印件；

- 报价文件以密封方式提供，非密封方式提供报价书视为非有效报价。

- 售后服务承诺；

- 供货时间。

- 付款方式：验收合格后支付90％款，余额10％作为质保金三个月后支付。

五、其他注意事项

1、请各供应商严格按邀标书要求编写投标书（一式两份，密封加盖骑缝章），其中报价单应经法定代表人签字、盖章，请于醒目位置或者在目录中注明报价单页码，以便于查询；

2、各供应商应列出附件所要求的单价、产品主要材质、工艺说明；并附上RFID芯片和磁条的样品；。

3、项目报价应包括材料、项目本身价格、运输费等各种费用。

4、项目的主体、材质质量应符合中国有关质量标准。投标人提供的项目性能不得低于本招标文件附件中的要求。