扫描仪 CSX550-09 具体参数

扫描文档宽度：257 mm（10.1 英寸）至 965 mm（38.0 英寸）

有效扫描区：

宽度：50 mm（2.0 英寸）至 932.2 mm（36.7 英寸）

长度：可设定为 50mm 至 999.99999m（它可以在软件内进行设置。由 PC 性能和文档状态控制实际长度。*3）

文档大小：

ISO (JIS) A0, A1, A2, A3, A4, A0 载片, A1 载片

JIS B1, B2, B3, B4

DIN A0, A1, A2, A3, A4

ANSI（工程）：E、D、C、B、A

ANSI（建筑）: E、E1、D、C、B、A

自定义尺寸（可设定为，最多 932.2 mm (W) × 999.99999 m (L)）

自动检测文档大小：N/A 根据扫描文档宽度，自动检测适合文档的标准尺寸

文档厚度：0.05 mm 至 1.6 mm

扫描边距：距离文档前边缘和后边缘 0 mm (+/- 0.5 mm)

扫描系统：

主：接触式图像传感器(CIS) （五个 A4 传感器以交错方式排列）

次：送纸系统

文档加载：面朝上

传感器：

光学分辨率 ：1200 dpi

输出：彩色：48 位/像素，灰度级：16 位/像素

光源： CIS 中 LED (R/G/B)

插值分辨率 ：50 dpi 至 9600 dpi（1 dpi 的间距数）

进纸速度 （400 dpi 分辨率，高速模式下）：

单色         12 英寸/秒

灰色         12 英寸/秒

24位全彩     4 英寸/秒

扫描品质 ： 高速、标准、高质

扫描速度 *4（文档大小：A0，分辨率：400 dpi）

模式     高速     标准       高质

单色     7秒      11秒       12秒

灰色     7秒      11秒       12秒

24位全彩    17秒     28秒       29秒

扫描精度 *5： 距离精度 +/-0.1%，或 +/-1 像素（以较大者为准）

灰度：

单色  ： 二值、半调（抖动、错误扩散）

灰色*6： 256 级

灰色 (RGB) *6：256 级

颜色：24位。8位

色彩空间 ：  sRGB，Adobe® RGB 兼容

接口 ：  USB2.0（高速），LAN (10BASE-T/100BASE-TX/

1000BASE-T)

电源：100 至 120 V AC 和 200 至 240 V AC，+/- 10 %, 50/60 Hz

操作环境温度：10℃ 至 35℃；湿度：35 %至 80 % RH（非冷凝）

保证精度环境温度：18℃ 至 28℃；湿度：40 % 至 70 % RH（非冷凝）

能量消耗：55 W（省电模式中，最大 3 W） *7

外部尺寸(W×H×D)：

不包括支架：约为 1097 mm × 160 mm × 322 mm

包括支架：约为 1097 mm × 972 mm × 717 mm

重量：

不包括支架：约为 25kg

包括支架：约为 39kg

相容标准：UL & FCC（美国）、CE 标记（欧洲）、CCC（中国）

软件：Scanning Master Pro Color, Scanning ARTS 2 for Win

软件支持操作系统：Windows 8.1 (Windows 8.1 / Pro / Enterprise)

Windows 8 (Windows 8 / Pro / Enterprise)

Windows 7 (Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium)

Windows Vista (Ultimate / Business / Home Premium)

Windows XP (Professional / Home Edition)

软件的系统要求：

MPU： 双核或上级配置

内存：  3.0 GB 或更大

HDD：需要足够的空间，存储扫描图像数据

显示屏： 1024 x 768 像素或更高，真彩色显示