上海政法学院扩建工程（五期）项目

噪声扬尘在线监测系统租赁技术要求

一、项目概况：

上海政法学院扩建工程五期项目位于上海市松江区佘山镇，佘山北麓的上海政法学院校区西北部学生公寓楼，共2栋。其中单栋建筑面积为8420.00平方米，地上建筑面积为7817.00平方米，地下建筑面积为603.00平方米。共十一层，地上十一层，地下一层。

二、投标人资质：

1、具有独立法人资格的国内申请人。

2、投标人应具有上海市城乡建设和管理委员会备案为设备合格供应商。

3、制造商应取得ISO9000（2000）系列或同等质量管理体系认证证书。

4、投标人及其投标产品符合上海市城乡建设和管理委员会《关于加强扬尘在线监测设备合格供应商管理的通知》所规定的条件；

5、投标单位应具有类似项目的成功业绩；

6、满足招标文件的必须条款。

三、招标范围

租赁物名称：扬尘（噪音）监控仪

租赁物数量：1套

租赁物规格：详见表1

租赁物质量：

产品必须处于完好状况，技术状况保持良好，运转情况良好。

租赁物用途：

租赁物用于承租方施工现场扬尘及噪音的监测。

租赁期限：

380日历天。

租赁期服务内容：

租赁物的维修由出租方负责，租赁物在使用过程中发生故障时，原则上应在故障发生24小时内修复。当设备发生故障超过72小时仍无法修复，出租方应采用备用设备替代发生故障的仪器。出租方定期对租赁物进行维护和检查，检查资料报承租方存档。

采购依据：

《上海市城乡建设和管理委员会关于推进建筑工地安装噪声扬尘在线监测系统的通知》   沪建管〔2015〕23号。

表1. 租赁物技术参数

| 序号 | 主要设备 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扬尘（噪音）监控仪 | 1台 （租赁周期485天） | - 具有手动、自动、遥控扬尘仪自净、吹扫、校正功能。 - 具有供电监测、设备工作状态监测、扬尘超标报警、有web访问和APP访问功能、报警功能。 - 环境温度-5℃~50℃，湿度不高于90%。 - 电源：220V±10%，频率50Hz±1%。 - 最大功耗：30W。 - 后备电池：供电时间不小于6小时。 - 扬尘测量范围：0.01mg/m3～30mg/m3。 - 噪声测量范围：30dB～130dB，精度：0.5%，A加权。 - 大气压测量范围：10～1100hPa，分辨率：0.1hPa，准确度：±0.3hPa。 - 风速测量范围: 0～70m/s，准确度：±(0.3+0.03V)m/s，分辨率：0.1m/s，启动风速:≤0.3m/s。 - 风向测量范围: 0～360°，准确度：±3°，分辨率：1°。 - 湿度测量范围：0～100%RH，分 辨 率：0.1%RH，准 确 度：±3%RH。 - 温度测量范围：-50～+100℃，分 辨 率：0.1℃，准 确 度：±0.5℃。 - 支持3G通信。 - 系统时钟误差：小于±0.05%/天。 - 平均无故障工作时间（MTBF）：5000小时以上。 |
| 2 | 安装辅材 | 1批 | - 主站基础（混凝土） - 防干扰2.5mm2电源线 |

其中第1项扬尘（噪音）监控仪所用的3G网络数据传送流量费用（流量周期与设备租赁周期一致），应包含在投标总价内。