学生公寓2号和3号楼窗帘采购项目招标需求

上海政法学院学生公寓2号楼和3号楼大修后，原宿舍窗户的窗帘需要重新配置，后勤保障处根据学校相关招标采购规章规定，对学生公寓2号和3号楼窗帘采购项目进行公开询价，现邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况

1. 项目名称：学生公寓2号和3号楼窗帘采购项目

2. 预算金额：6.5万元

3. 安装服务时间：合同签订后，根据学校要求在15日内安装完毕。

4. 付款：验收合格后一次性支付。

二、工程量清单

1. 采购服务内容与要求：

投标方需提供符合学生宿舍使用需求的窗帘，包括但不限于：

- 两栋宿舍共有140间宿舍，窗帘尺寸需适配宿舍窗户规格。

|  | 安装尺寸（长×高） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2号楼（南向） | 3.3m×2.6m | 50 | 落地 |
| 2号楼（北向） | 1.8m×1.5m | 20 | 窗户 |
| 3号楼（南向） | 3.3m×2.6m | 50 | 落地 |
| 3号楼（北向） | 1.8m×1.5m | 20 | 窗户 |

尺寸与实际存在一定误差，投标方需自行测量实际尺寸。

（2）窗帘褶皱倍数要求不低于1.8倍，采用交叉导轨形式安装。

（3）窗帘颜色、款式需符合学校要求。

（4）成品完成后，由投标方负责送货上门并安装，运送途中及安装过程中的一切费用和风险由投标方承担。

三、技术及质量要求

1. 遮光性能：

遮光率需达到85%以上，需提供第三方检测报告证明遮光性能。

窗帘需具备均匀遮光特性，无透光斑点。

2. 材质要求：

主面料为人字纹双面棉麻，颜色为大象灰色，且要求棉含量为10%~20%，化纤含量为80%~90%，需符合国家纺织品安全标准（GB 18401-2010）。需符合国家纺织品安全标准（GB 18401-2010）。

阻燃性能需达到B1级或以上（根据消防要求）。

甲醛含量不得超标、不含重金属等有害物质。

投标方需提供材质安全检测报告，检测报告需包含以下内容，且满足相关参数要求。

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | ≤300 mg/kg |
| 2 | Ph值 | 4.0-9.0 |
| 3 | 异味 | 无 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | 禁用 |
| 5 | 可萃取铅含量 | ≤1.0 mg/kg |
| 6 | 可萃取铬含量 | ≤2.0 mg/kg |
| 7 | 碱洗色牢度（变色） | ≥4级 |
|  | 碱洗色牢度（沾色） | ≥3级 |
| 8 | 耐光色牢度（变色） | ≥5级 |
| 9 | 水洗尺寸变化率（经向） | -3.0% —+3.0% |
|  | 水洗尺寸变化率（纬向） | -3.0% —+3.0% |
| 10 | 防紫外线性能（UPF值） | ≥40 |
|  | 防紫外线性能（T(UVA)AV(%)） | ≤5% |
|  | 防紫外线性能（T(UVB)AV(%)） | / |

3. 质量要求：缝制牢固，针距均匀，无脱线现象；包边整齐，无毛边；色牢度4级以上，不易褪色。正常使用情况下使用寿命不低于5年，具备一定的防尘、防静电性能。

4. 售后服务：投标方提供至少1年质保服务，出现质量问题需在24小时内响应，并且要定期回访检查窗帘使用情况。

四、其他要求：

1. 各投标人须按招标技术要求制作一套投标样品，并运送至校方指定地点安装展示，样品质量将作为评标评分依据。窗帘样品尺寸为 3.3m×2.6m，导轨及相关安装配件由投标人自行提供。现场安装展示时间为 2026 年4月 13日 10:00，同时递交投标文件，逾期未到场安装展示样品的，视为自动放弃本次投标。

2. 开标结果公示后，中标单位的窗帘样品由学校统一封存；未中标单位须在规定时间内自行将投标样品拆除并清理离场，相关费用及安全责任由投标人自行承担。