附件2

# 技术要求

# 一、项目概况

# 1、项目名称：基地虫害控制服务项目

# 2、预算金额：32000元

# 3、服务期限：2026年3月20日 - 2027年3月19日

# 4、付款方式：服务费用每半年支付合同金额的50%

# 二、服务要求

# 1、服务范围：基地占地面积66130平方米，总建筑面积为24976平方米，其中地上建筑面积22476平方米，地下建筑面积2500平方米。

（1）基地1号学员楼、2号学员楼、3号学员楼、专家楼内全部区域，共计客房267间。

（2）基地综合楼1-3层全部区域。

（3）基地办公楼1-2层及地下车库全部区域。

（4）基地后勤楼1-2层及民族风味餐厅、中西餐厅全部区域。

（5）基地内外所有公共环境区域。

# 2、药品、器械

# 虫害控制设施设备以及灭鼠剂、杀虫剂、毒饵盒等药品全部由中标人提供，且中标人须按上海市病媒生物防制协会要求采购药品，药品为全国爱卫会认可的可用于食品相关行业无毒无害，对人畜无害，对环境无残留药物，标人须严格遵守药品使用规范。因药品选择、储存、施用不当所引发的一切安全事故（如人畜中毒、环境污染等），由中标人承担全部法律责任。中标人以包工、包料方式承接采购人委托的虫害防治作业，作业所用的专用机械、工具及各种杀虫剂等物品均由中标人承担。

# 3、服务内容

# （1）蚊、蝇、蟑螂、老鼠、其他虫害的灭杀及孳生控制技术服务；

# （2）开展病媒生物防制设施调查及配合开展健康教育；

# （3）所有外环境的灭蟑、灭鼠填缝堵洞处理，在合同期间负责无偿补鼠洞、填缝处理和维护毒饵盒等；

# （4）工作规范，建立健全病媒生物防制服务技术档案，包括实施方案、本底情况调查报告、工作进度安排、监测记录、派工记录、认同签字单等。

# （5）须派2名专业技术人员，至少每周一次对上述服务范围进行全面消杀服务工作，以及虫害巡查、监测作业。

# 三、服务标准

# 按照国家和上海市规定文件标准执行。

# 1、灭鼠标准：应达到GB/T27770规定的A 级水平，外环境累计2000延长米鼠迹≤3处，室内鼠迹阳性房间率≤2%，防鼠设施合格率≥98%。

# 2、灭蚊标准：应达到GB/T27771规定的A 级水平，外环境各种存水容器和积水中，蚊幼及蛹的阳性率≤3%，基地范围内不得有孳生环境和阳性孳生地，室内无成蚊集聚。

# 3、灭蝇标准：应达到GB/T27772规定的A 级水平，环境蝇类孳生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率≤3%；室内重点房间有蝇≤1%，重点区域及餐厅内不得有蝇，一般房间有蝇不超过≤3%，防蝇设施合格率≥98%。

# 4、灭蟑螂标准：应达到GB/T27773规定的A 级水平，室内有蟑螂的房间≤3%，有活卵鞘房间≤2%，有蟑螂粪便、蜕皮、蟑尸等蟑迹的房间≤5%，蟑螂滋生环境得到有效治理。

# 5、其他虫害控制标准：按照国家和上海市相关标准执行。

# 四、用药及用具清单（包含但不限于）：

| 序号 | 品名及有效成分 | 防治 对象 | 使用方法 | 使用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1%双硫磷 | （蚊虫）孑孓 | 投入水中 | 室外、室内 |
| 2 | 31%氟氯.吡虫啉 | 跳蚤、臭虫、蚂蚁、蚊、蝇 | 喷洒 | 室内 |
| 3 | 2.15%吡虫啉 | 蜚蠊 | 点施 | 室内 |
| 4 | 10.4%氯菊*烯丙菊 | 蝇、蚊 | 空间喷雾 | 室内 |
| 5 | 2.5%溴氰菊酯 | 蝇、蜚蠊 | 滞留喷洒 | 室内 |
| 6 | 灭鼠剂 0.005%氟鼠灵 | 老鼠 | 堆放 | 室外、室内 |
| 7 | 3%辛硫磷 | 马陆 | 撒施 | 室外 |
| 8 | 12%高氯毒死蜱 | 蚊、蝇 | 喷洒 | 室外 |
| 9 | 硬粘鼠板 | 老鼠 | 布控 | 室外、室内 |
| 10 | 毒鼠盒 | 老鼠 | 布控 | 室外 |
| 11 | 捕蝇笼（带饵剂） | 蝇 | 布控 | 室外 |
| 12 | 灭蟑胶饵 | 蟑 | 布控 | 室内 |
| 13 | 蟑螂屋 | 蟑 | 布控 | 室内 |