上海政法学院教学功放采购项目需求表

- 设备名称：功放

注：含音箱（对），不带蓝牙话筒功能

- 设备数量：20台

- 技术要求如下：

功放：输出功率：2×160 W（8Ω）， 2×200 W（4Ω），1×400 W（桥接/定压）

频率响应：20 Hz ~20 kHz（8Ω，±1 dB）

谐波失真：＜0.04%

单声道、立体声、桥接三种工作模式

音乐、话筒最大音量限制锁定调节。

音源信号当前位置关机记忆。

内置自动卡拉抗干扰电路

整机保护系统（喇叭系统保护、过载、过热保护区。）

微电脑控制，内置音频仿真处理软件，可对整个声学环境、所有虚拟环境进行统一管理和调试，并提供软件著作权登记证书

音箱：频响：65Hz-20kHz(±3dB)

灵敏度：Sensitivity  96dB/1W/1M@±2dB

额定功率： Power Rating  85W/8Ω

峰值功率： Peak Power  170W/8Ω

高音单元： Tweeter size  3”×1

低音单元： Woofer size  6”×1

声压级：SPL  119dB

音箱CE EMC认证

音箱CE LVD认证

音箱ROHS认证

音箱检测报告认证

以上设备原厂保修五年，保修卡加盖厂家公章，为保证系统的稳定性，所选用扬声器应与扬声器功放及其他配套设备为统一品牌。