招标编号：2017282

上海政法学院环境资源法实验室建设项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O一七 年十一月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

1、报价函格式

2、授权书格式

- 第一部分

- 询价公告

- 询价公告

上海政法学院资产处根据经济法学院的委托，根据学校相关招标采购规章规定，对环境资源法实验室建设项目进行公开询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：招案201782

2、项目预算：90000元

3、工期要求：合同后15天

4、项目名称：上海政法学院环境资源法实验室建设项目

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、 中华人民共和国境内注册独立法人企业。

- 具有相应的经营范围以及专业技术能力和相关经验；

- 具有良好的商业信誉；

- 本项目不接受联合体投标。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2017年11月27日上午9时

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室

四、询价会时间、地点：

询价会时间：报价文件截止时间后5天内

谈判会地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室

五、公告发布媒体上海政法学院网

六、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：张敏

电 话：39225038

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 第二部分

- 供应商须知

- 综合说明

  - 本项目采购单位：上海政法学院

1.2 本项目采购范围包括：环境资源法实验室建设项目

1.3 本项目询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、项目要求

四、附件

1.4  本询价文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购单位与成交单位签订该项目协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

- 询价方式与报价

2.1  本项目由成交单位提供环境资源法实验室建设项目，成交单位应对项目负责。

2.2   项目成交后，项目价格不再调整。

2.7  本项目的中标单位将按学校的规定时间和地点实验室建设，全程由中标单位负责。工作人员在学校期间，伙食、住宿、运输等所有问题由成交单位自行解决，成交单位应结合学校实际情况，按学校要求自行作好时间安排。

- 项目要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 质量要求和标准

各投标商应充分注意，凡涉及本项目的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，投标供应商应无条件执行。（以高标准为准）

3.1  本项目必须满足现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求。

3.2  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

- 响应文件的内容和要求

4.1  供应商应对询价文件进行研究分析，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

4.2  响应文件主要内容:

- 报价函；

- 授权书；

- 报价说明

- 对本项目所提供的产品进行制作过程、工艺、及技术支持等的总说明；

- 企业简介、营业执照及相关资质复印件，业绩情况；

- 项目负责人员姓名、联系电话等

- 其它有必要说明的情况。

8、  响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

9、 本项目的商品报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

响应文件递交

5.1  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

5.2  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

5.3  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

5.4  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

5.5  响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

9.6  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

6.1  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

6.2  询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价在满足谈判文件规定的技术及其他要求的前提下，由报价最低的的供应商为中标单位。

6.4  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

- 合同授予

7.1  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

7.2  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

7.3  成交供应商应按成交公告发出以后和学校签订合同。

7.4 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

8.1  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

8.2  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

8.3  本询价文件解释权属采购询价单位。

第三部分

项目需求

# 一、项目总体要求

环境资源法实验室包括环境监测实验室（主教316C）、机房（主教317C）和模拟企业排口站房（教工食堂河边）。模拟企业排口站房为普通企业排污口模型，实现实时检测校园水质情况。环境监测实验室可实现水样快速COD（化学需氧量）分析及pH值检测，模拟实际环境执法取证工作；317C教室作为学生多媒体教室使用，用于教学及模拟环境执法系统软件实践操作。

实验室以模拟实务操作的方式对学生进行实践性和案例性教学，训练学生运用法律处理具体事务的能力，并通过这种案例实训检验学生对法学基本法律理论和基本规则的把握程度，提高理论研究水平。满足教师和学生对实验室各项功能的需求，提升实验室的实践性和案例性教学能力。

随着教师和学生的参与的深入，对实验室提出了更新升级需求。目前实验室仅有对水质污染的模拟务实操作，缺乏针对土壤污染的模拟务实操作。根据社会公众比较关注高的土壤重金属污染问题，建立简易土壤污染重金属检测站，为教师和学生提供土壤重金属污染模拟务实操作的实践性和案例性教学。

# 二、建设方案

本项目拟建设土壤污染重金属检测站，采用总镉自动分析仪，镉作为土壤污染的主要重金属污染物之一，通过“镉大米事件”被公众所熟知，对学生的案例教学更具有实践意义。在实验室内使用总镉自动分析仪替代复杂并昂贵的实验室重金属分析设备，不仅降低建设成本，而且简化实验的流程，让学生更容易理解和思考，达到实践教学的目的。

# 三、建设技术要求

- 总镉自动分析仪

1.目标要求：

1.仪器月维护时间短，平均无故障运行时间大于4个月；

2.单次试剂消耗量小于3mg/L，相对传统分析仪化学试剂和废液处理成本较低；对环境的二次污染少。

3.仪器具备自动清洗及维护功能，保证每次测量分析的准确性，确保无记忆效应；

4.核心分析系统尺寸小巧、便于携带，当仪器出现故障时，确保的售后服务响应快速。

5.根据监测需求，灵活组合、选配、定制相应监测参数。可定制参数为污染源废水中的CODcr、氨氮、总磷、总氮等水质参数。

6.预处理系统与仪器集成，便于日常维护。

2.检测原理：

纳氏试剂分光光度法

2.3技术参数：

测量方法：卟啉分光比色测定。

测试量程：（0～0.20）mg/L；可根据用户要求扩展；具备量程自动切换功能，可实现不同浓度水样的自动测量。

测量精度：质控样：±5%F.S

实际水样：±15%F.S≤，±0.2mg/L

重复性：±5%F.S。

零点漂移：±5%F.S。

量程漂移：±5%F.S。

测量周期：最小测量周期45分钟/次。

维护周期：每月一次（根据现场实际情况而定）。

信号输出：标配：RS232和RS485、4-20mA；

环境要求：(+5～40) oC，相对湿度≤90%, 无冷凝结露。

显示屏：5.6寸TFT彩色触摸屏；

运行信息全记录：仪器自动记录运行的每一步日志信息，自动记录运行次数，自动记录异常自动报警，可查询报警时间、报警次数和信息；

自动清洗和自检功能：仪器每次测量完毕后，自动清洗全部管路；系统自动检测进液、消解、比色等各子系统状态，并对故障进行诊断和自动补偿。

四、其他要求

- 本项目建设包括设备供应、安装、调试并运用到学校的科研、教学过程中，并进行项目验收。所有项目费用包括设备运输、安装、调试以及人员差旅费用均包含在供应商报价内，学校不再支付其他任何费用。

- 第四部分

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了项目现场和研究了                         项目的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元整的每把单价按上述询价文件内容的条件要求承担上述项目

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期90天内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织力量，安排人员及在学校规定的时间内完成交货。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （项目名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件3

报价一览表

（自行设计报价表格）

报价须为完税报价。

响应方代表签字：

（加盖公章）

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月