上海政法学院

多媒体教室录播设备采购项目

一、项目概述

- 项目名称：多媒体教室录播设备采购

- 项目预算：预算总金额为9.8万元

二：报名需要提供材料：

1、营业执照（复印件加盖公章）；

2、税务登记证、组织机构代码证（复印件加盖公章）；

4、法定代表人授权委托书（原件）及被授权代表身份证（复印件加盖公章）；

注：以上内容均需提供原件，原件审阅后退回。已更换为三证合一的供应商提交三证合一的营业执照后，无需再提交税务登记证和组织机构代码证。报名时提供的资料应与投标文件中的资格证明文件一致，如有不同，以投标文件为准。投标人的合格与否，将由评标委员会决定。

三、递交响应文件截止时间、地点：

递交截止时间：2023年 11 月 1 日上午10时00分

响应文件一式三份，应装入封袋，封面注明：项目名称、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。并在封口处加盖供应商公章。

递交地点：上海市青浦区外青松公路7989号，上海政法学院明德楼305C办公室。

四、评标时间：递交响应文件截止时间当日。

五、公告发布媒体：上海政法学院官网

六、联系方式：

采购人：上海政法学院

地址：上海市青浦区外青松公路7989号

联系人：唐老师

电话：021-39225180

采购需求

一、项目概况：

根据教学多媒体教室改造建设需要采购录播设备.

- 项目建设内容

录播设备功能及参数要求：

| 名称 | 功能及参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 高清录播主机 | 一、硬件指标： 1.设备采用嵌入式1U标准设计，内置Linux 操作系统，非PC架构。支持7×24 小时工作；支持录制、直播、视频会议、导播管理、存储、中控管理、视音频编码等功能，内置≥2T硬盘； ▲2.视频接口：支持≥4路SDI或HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口，分辨率支持1080P及向下兼容；（需提供检测报告复印件佐证） 二、软件指标： 1.支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制、物联管控等功能； 2.系统可同时支持≥4路高清1080P 视频信号+≥1路电脑信号输入，支持电影模式、电影+资源模式同时录制，支持4路及以上高清1080p视频文件录制，以满足后期多样化编辑； ▲3.为保证录制效果，支持＞10路备播通道图像加载；（需提供检测报告复印件佐证） 4.支持视频编码设置，码流支持：500kbps～16000kbps 可调，支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等流媒体协议； 5.支持≥8种特效切换功能，支持≥5种多视频叠加模式，可以将多个视频自由叠加在同一个视频窗体中，支持对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等； 6.支持多通道直播，可实现主、子码流直播功能；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能； ▲7.支持视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动，支持SIP 协议，H.323协议，支持主动呼叫和被动接听功能（需提供检测报告复印件佐证）； 8.支持网络测试功能，测试网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据等。支持路由器跟踪测试，用于确定IP数据访问目标设备所经的路径； 9.需兼容学校原有录播软件及设备，便于日常统一管理； | 1 |
| 图像定位主机 | 一、硬件指标： 1.支持全自动智能拟人化拍摄，老师、学生无需佩戴任何跟踪设备，整个跟踪拍摄过程无需人工干涉； 2.支持对教师区、学生区等多个应用场景进行模块化智能分析，并控制摄像设备进行自动化拟人摄像； 二、软件指标： 1.支持教师的多种跟踪模式，包括切换式跟踪、SOT跟踪、手势识别跟踪、伴随式跟踪，可以根据教学场景的实际应用灵活配置； ▲2.支持教师身份识别功能，可以通过内置AI智能算法对教师的身份进行识别，具备教师的考勤统计分析功能（需提供检测报告复印件佐证）； 3.支持SOT跟踪模式，当锁定跟踪目标教师后，教师移动时，摄像机伴随目标对象跟踪拍摄，时刻保持目标对象在画面的最佳比例； 4.支持手势识别跟踪模式，可以通过目标对象（教师）的手势动作的变化，自动开始/结束跟踪拍摄，为了保证在课件录制时，对教师的在课件中保持最佳画面比例，需支持对教师的身高自适应功能； 5.支持标准RTSP等协议从网络摄像机获取视频信号，用于教师跟踪、学生定位的算法分析； ▲6.支持学生跟踪定位功能，为了减少教室的布线与设备连接处的故障点，需采用内置图像定位算法，无需安装任何元器件及其他任何外接感应设备（需提供检测报告复印件佐证）； ▲7.支持学生学情分析技术，学情分析以曲线图形式显示，体现抬头率与出勤率数据对比，形成教室数据分析与学生数据分析（（需提供检测报告复印件佐证））； | 1 |
| 高清云台摄像机 | 1.有效像素：≥200万像素； 2.光学变焦：≥12倍； 3.支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC； 4.支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置； ▲5.视频接口：≥1路HDMI，≥1路SDI，≥1路CVBS；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件佐证） | 5 |
| 拾音麦克风 | 1.指向特性：超心型 ≤135°； 2.幻象供电：直流48V； 3.输出连接器：外置式3针卡侬公头。 | 1 |
| 录播控制面板 | ▲1.整机采用≥9英寸液晶触控屏，支持与录播系统联动功能。触控屏支持≥3英寸实时导播界面；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并佐证） 2.支持直录播的开启与关闭，教室画面预监跟踪，远程视频互动管理等； 3.支持教师图像、学生图像、教学内容等导播通道快速切换功能；图像显示界面可根据应用习惯进行方向移动； 4.支持可视化界面管理功能，支持普通模式、录播模式、网络课堂呼叫模式； 5.支持以一间教室为主讲教室，与多间远程听课教室进行互动，第一次互动连接成功后，无需重新设置教室信息； | 1 |
| 电源时序器 | 1.支持彩色液晶智能显示窗，支持实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2.支持定时开关机功能，支持内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作； 3.支持≥6路通道输出，每路可一键单独开启或关闭； 4.支持RS232接口，支持外部中央控制设备控制； | 1 |

三、质保期要求

1、   本项目所有产品报价人提供的所有设备在正式使用一个月之内出现质量问题，成交人负责包换；质保期至少五年，软件终身免费升级。质保期内投标人提供免费上门维护服务。

2、   所有设备保修服务方式均为报价人或设备生产厂家上门保修，即由报价人或厂家派员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由报价人或厂家承担。

3、   成交人应在设备质保期后适当年限内，有足够的备用件替换，以确保设备在无须更换关键器件的条件下能够连续正常运作而又不降低设备的可靠性，成交人须对此做出承诺。

4、   成交人的故障响应为全天候，需提供至少7天×24小时服务级别的报修电话，响应时间为1小时，一周内不能修复的设备必须提供同等水平的替代设备保证正常运行。如因成交人违反以上规定而导致采购人发生各类事故，责任完全由成交人承担（除扣除合同质保金押款外，采购人有权对成交人追加罚款）。

5、   当接到采购人故障维护请求后，1小时内给予响应，在4小时内成交人将派专门的技术人员到现场了解故障情况，并在8小时内负责维修或者更换损坏的零件、部件或设备。如果还不能解决，成交人承诺在24小时内赶到现场进行故障排除，并提供同等水平的代替设备保证正常运行。

四、评标办法

1、本次招标将成立评审小组，评审小组本着“公平、公正、择优、诚信”的原则，从质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。采购人应当从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商或书面授权询价小组直接确定成交供应商。

2、报名需要提供的资料和设备参数描述中重点功能项中任意一项内容有缺失或不符合规定的，该投标文件作废标处理。

- 验收

1、   成交人根据国家的有关标准和由成交人拟订并经采购人确认的验收大纲进行设备验收，由成交人组织并邀请采购人参加验收工作，验收工作前成交人必须先进行自检工作，并向采购人提供自检报告。若合同设备的试运行处于非良好状态下，采购人有权拒绝验收，由此引起的损失由成交人负责。

2、   成交人应按验收标准进行验收。设备的各项测试应独立进行，并逐项进行检验。（验收程序及日期由成交人在合同中表明）

3、   设备最终验收合格的条件必须至少满足以下要求：

1）   设备必须安装完毕，包括各系统所必须的资料、图纸及说明。

2）   双方签署验收合格证书。

3）   成交人必须提供该设备已通过计量检定的合格证书及检定证书。

4、   在设备调试过程中,如因成交人技术人员的错误，造成安装调试进度延误或设备安装质量达不到合同要求，成交人对此承担全部责任。

5、   在设备调试过程中，成交人技术人员应负责向采购人技术人员详细解释设备调试方法及调试过程中可能发生问题的处理方法，使采购人技术人员能够完全掌握设备调试的专业技术及操作技能(具体内容在合同中体现)。

6、   成交人提供的设备，所有的铭牌、使用指示、警告指示必须采用中文表示。每个设备均应有制造厂家的铭牌，并装在显著的地方，铭牌上至少应包括制造厂名称、型号、容量、制造年份及其他性能资料等可完全识别此项设备所必须的资料。

- 履约延误

1、成交人应按照响应文件规定的设备参数功能、时间、地点交货和提供服务。

2、成交人应按响应文件要求的产品提供对应的功能的产品和技术服务，否则甲方有权要求成交人赔偿合同价30% 的违约金，并解除合同并追究成交人的违约责任

3、如成交人无正当理由而拖延交货，甲方有权要求成交人赔偿合同价30% 的违约金，并解除合同并追究成交人的违约责任

4、成交人如在约定的期限内未完成供货除按违约解除合同和赔偿对应违约金外，则本次最终中标人应按综合评分第二高的顺延获得。

5、  在履行合同过程中，如果成交人可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到成交人通知后，应尽快对情况进行评介，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

七、  付款方式

- 1、合同签订后， 项目完成并验收合格后，采购人收到成交人开出发票后二十个工作日内支付100%的合同全款。